一、项目概述：

南京特殊教育师范学院图书馆是提供教职工、学生的学习场所，图书馆随着业务规模的不断扩大，对图书馆提高运营效率的要求也不断提升，随着WIFI技术的不断发展，使其能更加稳定高效的承载图书馆应用。图书馆在有线网络的基础上扩展无线网络来进行日常业务的开展，目前需要通过WIFI实现图书馆公共区域的无线覆盖。

需求清单:

| 序号 | 产品名称 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AP | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持两空间流，整机最大接入速率1267Mbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac，支持802.11ac WAVE2，支持MU-MIMO，胖/瘦模式切换、WAPI、双电口上联、PoE和本地供电（PoE和本地电源适配器需单独选购）。支持通过POE给AP卫星MAP552(SR)供电，为主AP提供扩容、补盲、定位、探针等扩展功能。 | 32 | 台 | 锐捷 |
| 2 | 汇聚交换机 | 增强型24口10/100/1000M自适应电口交换机（支持30W的PoE+远程供电），8个复用的SFP接口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，含电源模块，可扩展四个万兆扩展 | 1 | 台 | 锐捷、Cisco、H3C |
| 3 | POE交换机 | 24个101001000M自适应电口，4个1G非复用SFP光口，支持HPOE、POE+、POE，1-4号口支持HPOE，1个Cosole口 | 2 | 台 | 锐捷、Cisco、H3C |
| 4 | 光纤模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 6 | 只 | 锐捷、Cisco、H3C |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 颜色：蓝色 导体：23AWG，带宽达到250MHz； 芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，有PVC、LSOH材质，符合CM等级阻燃要求； 第三方测试或认证：3P、ETL、UL和信息产业部 特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω 最大直流电阻不平衡：≤2.5% 直流电阻：最大9.38Ω/100m 工作电容：5.6nF/100米 额定电压：最大72VDC 不平衡电容：＜330pF/100米 延迟偏差:(max)45ns/100m 额定传输速率(NVP): 69% | 6 | 箱 | 雷士、岳丰、罗格朗 |
| 6 | 六类非屏蔽网络配线架（含模块） | 规格：前端可单独拆卸模块式配线架 1U 24口； 标识：端口自带标识管理； 材料：主体采用SPCC冷扎钢板制成，固定框采用ABS料，阻燃等级94V-0。 特点：前置式安装支架，可以单独拆卸，可实现快速前置安装与维护功能；固定框颜色有黑、红、黄、蓝、紫五种可供选择，方便区分不同网络，无需更换模块颜色。 应用：适用19U”标准机架，后置式理线架，便于线缆的安装维护，以及增加线缆的弯曲半径；适配180度非屏蔽打线式模块的安装。 | 2 | 只 | 雷士、岳丰、罗格朗 |
| 7 | 六类非屏蔽网络跳线 | 规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线，带宽达到250MHz； 导体：24AWG； 颜色：可定制红.橙.灰.蓝四种颜色可供选择，方便区分网络.监控等不同网络 芯线：8根芯线采用多股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 插头：所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50288六类规范； 护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，采用PVC或LSOH材质； 第三方认证：ETL、UL认证； | 32 | 根 | 雷士、岳丰、罗格朗 |
| 8 | 理线架 | 全塑胶ABS料，弹性好，强度高； 特殊的可拆卸盖板设计，方便施工操作;从上和下，以及把整个盖板可以轻易的翻转和拆卸； 均匀琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，保证传输性能； 最多可容纳48根4对线缆，每边可以容纳十二根或二十四根跳线，每根都有自己的位置，便于识别，达到理线的真正目的； 通用化设计，即可用于机柜里，也可用于其它场合 | 2 | 只 | 雷士、岳丰、罗格朗 |
| 9 | 水晶头 | 六类、100只 | 1 | 盒 | 雷士、岳丰、罗格朗 |
| 10 | 光纤单模跳线 | 规格：9\125μm单模光缆 最小连接次数：1000次 长度：3M 类型：LC-LC 连接头衰耗：0.2Db 工作温度范围：－40至80度 使用高精密度陶瓷插芯。 精密研磨并全数检测，产品性能指标满足ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801：2002和EN50173-1标准 执行标准：IEC874-7 CECC86115-80 | 12 | 根 | 雷士、岳丰、罗格朗 |
| 11 | 辅材 | 线槽、扎带、标签、开墙等等 | 1 | 批 |  |
| 12 | 施工及系统集成 | 综合布线施工及软硬件系统集成 | 1 | 批 |  |

- 二、主要设备技术参数要求

本项目不是单纯硬件设备招标，投标单位必须结合现有校园无线系统（接入现有锐捷无线控制器RG-WS6812统一管理）、数据及设备平台制定详细的技术方案，完成整个系统设备的集成、数据同步、实施及模拟测试等工作。

- 无线AP

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11b/g/n模式 |
|  | 支持2条空间流,5G 11ac wave2最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥1267Mbps |
|  | 设备采用内置硬件智能天线 |
|  | 发射功率≤20dBm |
|  | 2个10/100/1000Base-T以太网口，1个支持PoE受电，一个支持PoE供电，并可通过以太网口扩展射频单元。 |
|  | 支持802.3af/802.3at/本地电源DC48V三种供电模式，整机功耗不大于12.95W |
|  | 一个全尺寸USB3.0接口 |
|  | 支持蓝牙4.0（内置），支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用，提供官网截图证明 |
|  | 防护等级 IP41 |
|  | 可以和学校现有无线控制器对接，统一管理 |
| 产品功能 | 可支持SSID数不小于28个SSID；用户数不小于256个。 |
|  | 支持无线定位功能，可定位人员或者或者资产 |
|  | 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保留测试权利 |
|  | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  | 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利 |
|  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ,提供提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明 |
|  | 支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ,保留测试权利 |
| 质量保证 | 提供原厂三年免费质保函 |

- 汇聚交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★硬件规格 | 端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥8个100/1000Mbps光口 ，2个扩展槽，支持4个万兆口扩展 |
|  | 交换容量≥5Tbps ，包转发率≥200Mpps |
|  | 支持PoE/PoE+供电 |
|  | 支持模块化可插拔双电源，并支持直流和交流混插，以官网截图为准 |
| 基本功能 | 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ |
|  | 支持VRRP，VRRP v3 |
|  | 支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽），需提供官网截图 |
|  | 要求所投产品支持ITU-TG.8032ERPS,并且链路故障的收敛时间≤15ms,并提供工信部出具的测试报告作为证明材料 |
|  | 要求所投产品支持IPFIX,需提供第三方权威机构测试报告； |
|  | 要求所投产品支持NLB集群服务功能，需提供第三方权威机构测试报告； |
|  | 要求所投产品支持CFM功能，并提供第三方权威机构测试报告； |
|  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，提供官网截图； |
|  | 要求所投产品具备节能环保设计，要求提供中国质量中心颁发的节能证书 |
| 质量保证 | 提供原厂三年免费质保函 |

- POE交换机

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机性能 | 交换容量≥330Gbps ，转发性能≥90Mpps |
|  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个 |
|  | 要求所投产品支持防雷等级≥8KV，提供官网截图 |
|  | 投标产品支持单端口POE输出功率≥60W，提供官网截图 |
|  | 投标产品所有电口（或者写成支持≥24个电口）均支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥12个，整机POE功率输出≥370W |
|  | 为了保证良好的散热效果，要求所投产品支持智能调速风扇设计 |
| 基本功能 | 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 |
|  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 |
|  | 支持专门针对CPU的保护机制，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 |
|  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |
|  | 要求所投产品支持端口休眠； |
|  | 要求所投产品必须支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置； |
|  | 为了灵活控制终端的工作状态，要求所投产品支持端口定时上下电操作，提供官网截图； |
|  | 要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，需提供第三方权威机构测试报告； |
| 质量保证 | 提供原厂三年免费质保函 |