学院公共部位照明灯具采购安装招标公告

一、项目名称：照明灯具采购安装

二、采购方式：公开招标

三、资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；

2.遵守国家法律法规，有良好的公司信誉及售后服务能力。

3．近三年至少有两个五万元以上类似业绩。

四、项目简介：

| 序号 | 产品图片 | 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | LED 吸顶灯 | 12W | 100 | 三雄极光、飞利浦、启杭、阳光 |
| 2 |  | LED 吸顶灯 | 18W | 90 |  |
| 3 |  | LED 吸顶灯 | 24W | 80 |  |
| 4 |  | LED光源 | 7W（E27螺口冷、暖色调） | 200 |  |
| 5 |  | LED T8灯管 | 15W | 150 |  |
| 6 |  | LED T8灯管 | 8W | 100 |  |
| 7 |  | LED筒灯 | 15W | 80 |  |
| 8 |  | 日光灯管 | 40W | 200 |  |
| 9 |  | 环形灯 | 32W | 100 |  |
| 10 |  | 环形灯整流器 | 32W | 50 |  |
| 11 |  | 环形灯 | 22W | 100 |  |
| 12 |  | 环形灯镇流器 | 22W | 50 |  |

报价分为材料价格及安装费（人工、辅材）。

质保期 LED产品光源三年、灯具五 年，质保期内提供配品配件。

质保期 普通产品光源一年、灯具叁 年，质保期内提供配品配件。

筒灯和吸顶灯须提供安装服务。

| LED T8直管灯具参数规格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具尺寸 |  | 灯体尺寸: φ26*L1213(mm) 开孔尺寸： |  |  |  |  |
| 产品描述 |  | - 灯体：玻璃灯管不膨胀不弯曲、不易老化,同时无毒、绿色环 保。铝基板通过导热硅胶与玻璃管直接接触，散热效果符合国标。 - 配光：采用水性环保扩光涂料，高透光率，全角度扩光，且 光线均匀、柔和。 3、光源：用优质LED光源，光效高，色温一致性好 。 |  |  |  |  |
| 功率 |  | 15W |  |  |  |  |
| 灯具总输出流明 |  | ≥1500Lm | CCT 色温 |  |  | 6500K |
| 适配电器 |  | LED内置驱动电源 | Luminous angle发光角度 |  |  | 300° |
| 工作电压 |  | AC220V | Ra 显色指数 |  |  | ≥80 |
| 功率因素 |  | ≥0.9 | Time 光源寿命 |  |  | 30000hrs |
| 防护等级 |  | IP20 |  |  |  |  |
| 产品标准和技术要求 |  | GB/9468-2008、GB/T7922-2008 GB/17625-2003 GB20145-2006、GB5700-2008 |  |  |  |  |
| Lighting Design Related Detail Sketches 图片资料/灯具结构图/配光图： 上述图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ |  |  |  |  |  |  |
| 18W LED吸顶灯参数规格表 |  |  |  |  |  |  |
| 灯具尺寸 | 产品尺寸:φ350*H109(mm) |  |  |  |  |  |
| 产品描述 | 1、灯体：整灯采用高标准的冷白光LED光源与进口高透光率的PMMA透光罩配合使用，发出的光线均匀柔和，不刺眼、保护视力。 2、整灯无汞、无紫外线与红外线、无频闪、绿色环保 密封性好，IP可达40 |  |  |  |  |  |
| 功率 | 18W |  |  |  |  |  |
| 灯具总输出流明 | ≥1200Lm |  |  | 色温 | 6000K |  |
| 适配电器 | 内置LED恒流驱动电源 |  |  | 光束角 | 150° |  |
| 工作电压 | AC220V |  |  | 显色指数 | ≥80 |  |
| 功率因素 | ≥0.9 |  |  | 光源寿命 | 30000hrs |  |
| 防护等级 | IP40 |  |  |  |  |  |
| 安装方式 | 吸顶式 |  |  |  |  |  |
| 产品标准和技术要求 | GB7000.201-2008、GB7000.1-2007 |  |  |  |  |  |
| Lighting Design Related Detail Sketches 图片资料/灯具结构图/配光图： 上述图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ |  |  |  |  |  |  |

| 24W LED吸顶灯参数规格表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具尺寸 | 产品尺寸:φ400*H110(mm) |  |  |
| 产品描述 | 1、灯体：整灯采用高标准的冷白光LED光源与进口高透光率的PMMA透光罩配合使用，发出的光线均匀柔和，不刺眼、保护视力。 2、整灯无汞、无紫外线与红外线、无频闪、绿色环保 密封性好，IP可达40 |  |  |
| 功率 | 24W |  |  |
| 灯具总输出流明 | ≥1580Lm | 色温 | 6000K |
| 适配电器 | 内置LED恒流驱动电源 | 光束角 | 150° |
| 工作电压 | AC220V | 显色指数 | ≥80 |
| 功率因素 | ≥0.9 | 光源寿命 | 30000hrs |
| 防护等级 | IP40 |  |  |
| 安装方式 | 吸顶式 |  |  |
| 产品标准和技术要求 | GB7000.201-2008、GB7000.1-2007 |  |  |
| Lighting Design Related Detail Sketches 图片资料/灯具结构图/配光图： 上述图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ |  |  |  |

| 12W LED吸顶灯 参数规格表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具尺寸 | 产品尺寸:φ290*H102(mm) |  |  |
| 产品描述 | - 灯体：整灯采用高标准的冷白光LED光源与进口高透光率的PMMA透光罩配合使用，发出的光线均匀柔和，不刺眼、保护视力。 - 整灯无汞、无紫外线与红外线、无频闪、绿色环保 密封性好，IP可达40 |  |  |
| 功率 | 12W |  |  |
| 灯具总输出流明 | ≥840Lm | CCT 色温 | 6000K |
| 适配电器 | 内置LED恒流驱动电源 | Beam angle 光束角 | 150° |
| 工作电压 | AC220V | Ra 显色指数 | ≥80 |
| 功率因素 | ≥0.9 | Time 光源寿命 | 30000hrs |
| 防护等级 | IP40 |  |  |
| 安装方式 | 吸顶式 |  |  |
| 产品标准和技术要求 | GB7000.201-2008、GB7000.1-2007 |  |  |
| Lighting Design Related Detail Sketches 图片资料/灯具结构图/配光图： 上述图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ |  |  |  |

| LED灯泡参数规格表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 | 灯头接口：E27 |  |  |
| 功率 | 7W |  |  |
| 灯具总输出流明 | ≥525Lm | 色温 | 6500K |
| 适配电器 | LED内置驱动电源 | 发光角度 | 宽角度发光 |
| 工作电压 | AC220V | 显色指数 | ≥80 |
| 功率因素 | ≥0.6 | 光源寿命 | 30000hrs |
| 防护等级 | IP20 |  |  |
| 安装方式 | 嵌入安装 |  |  |
| 产品标准和技术要求 | GB7000.202-2008、GB7000.1-2007 GB17743-2007、GB17625.1-2003 |  |  |

| 15W LED筒灯参数规格表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 | - 灯体：面环和电器盒采用白色PC材料，中间灯体部分为铝合金 - 反射器：采用进口纳米材料反光纸，反射率高达95%以上；透光面板采用优质PMMA，均匀散射光线，并能有效防止眩光，光线柔和 3、光源：SMD 光色纯净，色温一致性好 |  |  |
| 功率 | 12W |  |  |
| 灯具总输出流明 | ≥1087Lm | CCT 色温 | 6500K |
| 适配电器 | LED外置驱动电源 | Luminous angle发光角度 | 宽角度发光 |
| 工作电压 | AC220V | Ra 显色指数 | ≥80 |
| 功率因素 | ≥0.9 | Time 光源寿命 | 30000hrs |
| 防护等级 | IP20 |  |  |
| 开孔尺寸 | 165mm |  |  |
| 安装方式 | 嵌入安装 |  |  |
| 产品标准和技术要求 | GB7000.202-2008、GB7000.1-2007 GB17743-2007、GB17625.1-2003 |  |  |
| Lighting Design Related Detail Sketches 图片资料/灯具结构图/配光图： 上述图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ |  |  |  |

五、报名事宜：

- 报名截止时间：2015年5月26日下午4：30。

- 联系方式：刘老师、盛老师 025-89668046，办公楼114室。

- 报名时须提交的资料：

1、符合年检的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2、税务登记证复印件（加盖公章）；

3、法人代表授权书原件。

六、报价文件内容

报价截止时间：5月31日9时前递交一式三份报价文件（一份正本、二份副本）。

1、报价书：按照采购物品清单报出货物及安装费用单价，最后合计总金额，项目完成时间，投标人签字盖章。

2、售后服务部分：请注明产品的质保期。如有其它服务承诺，也可注明。

3、法定代表签署的授权书：

授权书格式：

______________________：

我以_______________的法定代表的身份授权（姓名、职务） ___________________为我单位的全权代表，以我单位的名义参与南京特殊教育师范学院(          )物品的招标采购，并参加投标、负责商议合同及处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认。

投标单位：（章）             被授权代表：（签字）

法定代表：（签章）            身份证号：

4、营业执照副本复印件（加盖公章）

5、税务登记证副本复印件（加盖公章）

6、近三年至少有两个五万元以上类似业绩证明（提供合同复印件，加盖公章，原件备查）

7、其它相关宣传材料、资质说明。